# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听力筛查仪 | 1台 | 2021年11月30日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、招标技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用于出生48h到42天婴儿听力筛查。 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| ★2.1 | 全中文界面，中文输入，带有LED背光的彩色触摸屏控制 |  |
| 2.2 | 耳声发射类型：瞬态声耳声发射TEOAE |  |
| 2.3 | 刺激声类型：非线性短声Click |  |
| 2.4 | 刺激声频率范围：1.5～4.5 kHz |  |
| 2.5 | 刺激速率：接近60Hz |  |
| 2.6 | 刺激强度：70～84 dB SPL（45～60 dB HL） |  |
| 2.7 | 屏幕可实时显示TEOAE波形、测试进程、信号强度和噪音强度 |  |
| 2.8 | 主机可存储≥500个听力筛查结果 |  |
| 2.9 | 电池类型：1800mAh锂离子电池 |  |
| 2.30 | 整机重量（含电池）：280g |  |