高级新生儿综合急救训练模拟人采购需求

一、设备用途及要求：

1、本次采购的高级新生儿综合急救训练模拟人主要用于新生儿急救训练。

- ▲2、保修年限:整机保修≥2年（质保期内整机全免费维修，包含所有零配件、随机软件、易损易耗品/件、设备每年检测校准等)，一次性耗材除外。

- 3、采购设备数量：1台

4、预算限价：3万元

二、主要技术参数要求

| 序号 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 高级新生儿综合急救训练模拟人：1套 |
| 1.1 | 总体要求 |
| 1.1.1 | 设备名称：高级新生儿综合急救训练模拟人 |
| 1.1.2 | 设备用途：用于新生儿急救训练 |
| 1.2 | 主要技术参数要求 |
| 1.2.1 | 瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态，可直观对比。 |
| 1.2.2 | 新生儿护理操作：洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎等。 |
| 1.2.3 | 新生儿气道插管：逼真的口鼻，舌，牙龈，咽喉，食道，会厌，气管；可进行口、鼻气管插管、吸痰法、氧气吸入法 |
| 1.2.4 | 静脉穿刺抽血、静脉注射或静脉输液、静脉输血，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。可配合模拟血液，进行真实的穿刺训练。包含以下各部位静脉：手臂静脉包括：头静脉、贵要静脉。腿部静脉：股静脉、大隐静脉。头皮静脉包括：耳后静脉、颞浅静脉。 |
| 1.2.5 | 脐静脉插管输液、脐带结扎护理。 |
| 1.2.6 | 骨髓穿刺，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可有模拟骨髓液流出：右侧胫骨骨髓穿刺和骨内输液。 |
| 1.2.7 | 可进行新生儿动脉搏动操作训练：用压力球压迫可模拟新生儿动脉搏动，包括右肱动脉、右桡动脉、右股动脉和左足背动脉以及脐动脉等。 |
| 1.2.8 | 插胃管操作训练：可进行口鼻饲法胃管插管操作训练，胃肠减压操作，插管成功后，支持腹部听诊检测插管位置，可抽出胃液。 |
| 1.2.9 | 血压测量训练：血压测量训练仪可在模拟人手臂或单个手臂上，使用袖带、血压计和听诊器模拟血压测量方法练习。收缩压和舒张压数值可以分开设定。进行血压测量具有训练模式及考核模式训练。可根据教学情况自行设定收缩压、舒张压及心率参数。血压测量压力值采用毫米汞柱（mmHg）显示。血压设定值可以精确到1mmHg。听诊音量大小可随意调节。血压测量仪有液晶显示屏动态显示血压测量值。各参数设定范围：设定收缩压范围：80-200mmHg、设定舒张压范围：50-120mmHg、设定心率范围：50-140次/分、袖带压力测量范围：0-240mmHg。电源使用DC9V外接电源适配器或4节5号电池。 |
| 1.2.10 | 心肺复苏CPR急救训练：显示器可提供正确的节奏并监测吹气和按压操作是否正确。支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可以进行单项训练。按压状态深度指示器（显示器人体图片右侧）：显示为黄色时，按压深度不足.显示为绿色时，按压深度正确。气量大小指示器（显示器人体图片左侧）：显示为黄色时，吹气量不足。 显示为绿色时，吹气量正确。显示为红色时，吹气量过大。 |
| △1.2.11 | 心肺听诊功能：可听诊正常和异常心音、呼吸音和肠鸣音等。提供≥26种不同婴儿听诊音（≥14种心音，≥9种呼吸音，≥3种肠鸣音）。提供≥4个心音听诊区，≥18个呼吸音听诊区，≥2个肠鸣音听诊区。可设置声音大小。可进行扩音模式与听诊模式两种模式训练：这两种模式是本产品提供的不同听诊训练方式，扩音模式是在使用耳机的方式下进行听诊；听诊模式是在使用模拟电子听诊器在模拟人身上进行听诊，同时也可使用耳机。 |
| ▲1.2.12 | 除颤起搏功能：可进行模拟心脏除颤起搏功能训练，也可与自备的真实心脏除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 |
| △1.2.13 | 心电图除颤胸皮有心电图导联四个电极接头，可以通过连接心电图模拟器获得真实心电图。心电图除颤胸皮亦可脱离模拟人，单独使用，通过连接心电图模拟器学习心电图、除颤或起搏功能。可以与常用的大部分除颤仪兼容；支持手动、半自动和自动体外除颤仪；支持同步/非同步除颤。内置电阻盒，能够安全吸收最大360J的电击能量，实现真实除颤。 |
| ▲1.2.14 | 心电监护功能：可进行模拟心电监护功能训练，也可与自备的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。 |
| 1.3 | 配置要求 |
| 1.3.1 | 高级多功能新生儿综合急救训练模拟人1台 |
| 1.3.2 | 底板及调节输液架1套 |
| 1.3.3 | 骨蜡1盒 |
| 1.3.4 | 润滑粉1盒 |
| 1.3.5 | 一次性防水尘布垫1包 |
| 1.3.6 | 模拟血粉1瓶 |
| 1.3.7 | 可更换手臂皮肤1张 |
| 1.3.8 | 可更换骨髓穿刺模块2块 |
| 1.3.9 | 一次性CPR训练屏障面膜（50只装）1盒 |
| 1.3.10 | 新生儿CPR电子显示器1台 |
| 1.3.11 | 电源适配器（6V/2A）1个 |
| 1.3.12 | 新生儿简易呼吸器1个 |
| 1.3.13 | 新生儿听诊控制盒1台 |
| 1.3.14 | 电源适配器（9V/800MA）1个 |
| 1.3.15 | 遥控器1个 |
| 1.3.16 | 电子模拟听诊器1副 |
| 1.3.17 | 耳机1副 |
| 1.3.18 | 听诊专用胸皮1张 |
| 1.3.19 | 新生儿心电发生仪(XD1000)1台 |
| 1.3.20 | 电源适配器（6V/2A）1个 |
| 1.3.21 | 5号电池4节 |
| 1.3.22 | 网线1根 |
| 1.3.23 | 新生儿除颤起搏转换仪CC999（连接除颤起搏胸皮）1套 |
| 1.3.24 | 高级手臂血压测量训练仪1台 |
| 1.3.25 | 电源适配器（9V/800MA）1个 |
| 1.3.26 | 指针式血压表（含袖带）1套 |
| 1.3.27 | 医用听诊器1副 |

- 售后服务及要求

- 质保期内，中标商及其售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。质保期内，因设备各种故障应由中标商及其售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、易耗品（件）等；任何零部件、易耗品（件）出现故障或性能无法达到要求，维修方式为免费更换全新部件及易耗品（件），医院在质保期内无需支付任何费用。

- ▲2、如果中标设备需要连接医院HIS、PACS等网络系统，中标商负责全部费用。

- 3、培训：提供详细设备说明书，并按院方要求提供详细操作规程及培训试题，并提供维修手册、维修密码等。

- 4、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供未经使用的全新产品（国内产品至谈判截止日前3个月内，进口产品为至谈判截止日前6个月内)，医院按上述要求和标准进行验收。由供应商直接提供的进口设备，须提供报关和商检合格记录，费用由供应商负责。

- 5、本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

- 6、购买的仪器设备所使用的软件如有更新的，乙方供应商应免费帮助甲方升级。

- ▲7、设备使用期限：≥5年。

四、其它要求：

1.响应文件内需提供医疗器械注册证、设备彩页、供应商三证等资料。

2.响应文件需提供所有易耗件及配件的价格清单，如未提供，均视为500元以下并写入合同中。

3.需提供浙江省内用户清单及所投设备近3年内五份以上不同用户的成交合同（有双方盖章）。

备注：1、▲条款为废标项，△条款是重要参数。

2、以上售后服务及要求均写入后续签订的合同中。